Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа P3213	  К работе допущен 	 Студент  Поленов Кирилл  Александрович   Работа выполнена 	 Преподаватель    Терещенко Г.В.	   Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.02

Характеристики источника тока

- Цель работы:

Исследовать характеристики источника тока.

- Задачи, решаемые при выполнении работы:

  - Получить данные измерений (построить экспериментальную выборку);

  - Исследовать зависимость полной, полезной мощностей и мощности потерь и падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи;

  - Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешности.

- Объект исследования:

Цепь, собранная на стенде СЗ-ЭМ01. Контур с исследуемым источником тока и регулируемым внешним сопротивлением.

- Метод экспериментального исследования:

Условные прямые измерения значений силы тока и напряжения на участке цепи.

- Рабочие формулы и исходные данные:

Закон Ома для цепи: U=ε-Ir

Полная мощность: P=εI

Полезная мощность: PR=UI

Потери в источники: PS=I2r

КПД: η=PRP

- Измерительные приборы:

| № | Наименование | Измерение | Используемый диапазон | Δи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр | сила тока | −2 [0, 2 · 10 ] А | −5 5 · 10 А |
| 2 | Вольтметр | падение напряжения участка | [0, 20] В | −3 5 · 10 В |

- Схема установки:

Принципиальная схема установки состоит из источника тока, резистора с реостатом и измерительных приборов для регистрации напряжения и тока цепи соответственно. В качестве источника электродвижущей силы используется генератор регулируемого постоянного напряжения в составе ГН-1.

- Результаты прямых измерений и их обработки:

Таблица 1. Прямые измерения напряжения и силы тока и соответствующие им значения

| № | 𝑈, В | 𝐼, мА | 𝑃R = 𝑈𝐼, мВт | PS = 𝐼2R, мВт | 𝑃 = ε𝐼, мВт | η = PR / P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,92 | 16,6 | 15.272 | 253.4262 | 241.6728 | 0.0632 |
| 2 | 2,41 | 13,43 | 32.3663 | 165.8774 | 195.522 | 0.1655 |
| 3 | 3,48 | 11,85 | 41.238 | 129.1433 | 172.5194 | 0.239 |
| 4 | 4,35 | 10,52 | 45.762 | 101.781 | 153.1565 | 0.2988 |
| 5 | 5,11 | 9,47 | 48.3917 | 82.4775 | 137.8699 | 0.351 |
| 6 | 5,79 | 8,85 | 51.2415 | 72.0314 | 128.8436 | 0.3977 |
| 7 | 6,15 | 7,94 | 48.831 | 57.9797 | 115.5953 | 0.4224 |
| 8 | 6,69 | 7,14 | 47.7666 | 46.8848 | 103.9484 | 0.4595 |
| 9 | 6,59 | 7,07 | 46.5913 | 45.97 | 102.9293 | 0.4527 |

Внутреннее сопротивление по МНК:

r=i=1N(Ii-I)(Ui-U)i=1N(Ii-I)2=-0.9197ВмА

ЭДС источника тока по МНК:

ε=U+I*r=14.5586 В

Значение тока при котором достигается максимум значения полезной мощности:

IT*=ε2r=7.9151 мА (теоретическое)

I*=8.85 мА (по графику PR(I))

PR max=UI*=51.2415ВмА (по тому же графику)

Для режима согласования:

Rсогл=PR maxI*2=0,6542ВмА

Сила тока при КПД η=0,5:    0,762-0,0431*I0,5*=0,5⇒I0,5*=6,0789 мА

- Графики:

График 1. Зависимость 𝑈(𝐼) с аппроксимирующей прямой.

График 2. Зависимости 𝑃(𝐼), 𝑃 (𝐼), 𝑃 (𝐼). Аппроксимирующие функции.

𝑅	𝑆

График 3. Зависимость η(𝐼) с аппроксимирующей прямой.

- Окончательные результаты:

r=-0.9197ВмА

ε=14.5586 В

IT*=7.9151 мА

I*=8.85 мА

PR max=51.2415ВмА

Rсогл=PR maxI*2=0,6542ВмА

I0,5*=6,0789 мА

- Выводы и анализ результатов работы:

После построения экспериментальной выборки были рассчитаны необходимые косвенные значения мощностей (полезной, потерь и полной) и КПД источника. Построены и исследованы зависимости значений мощностей и КПД источника от силы тока в цепи. Методом наименьших квадратов были подсчитаны значения ЭДС и внутреннего сопротивления с соответствующими погрешностями. Было рассчитано значение силы тока, при котором в данной конфигурации вырабатывается максимальная полезная мощность, проверено, что при этом значении значение КПД источника становится равным 50%. Найдено значение сопротивления при режиме согласования с источником тока и проверено, что это значение совпадает со значением внутреннего сопротивления источника.

Измерения: