Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №1

Помехоустойчивые коды

Вариант: 34

Работу выполнил:

Поленов Кирилл Александрович

Группа Р3113

Работу принял:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Оглавление

Задание	3

Основные этапы вычисления	6

Заключение	18

Список литературы	19

Задание

1.  Определить свой вариант задания с помощью номера в ISU (он же номер

студенческого  билета).  Вариантом  является  комбинация  3-й  и  5-й  цифр.

Т.е. если номер в ISU = 123456, то вариант = 35.

2.  На  основании  номера  варианта  задания  выбрать  набор  из  4  полученных

сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

3.  Построить  схему  декодирования  классического  кода  Хэмминга  (7;4),

которую представить в отчёте в виде изображения.

4.  Показать,  исходя  из  выбранных  вариантов  сообщений  (по  4  у  каждого  –

часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если

имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное

сообщение.

5.  На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в

виде последовательности 11-символьного кода.

6.  Построить  схему  декодирования  классического  кода  Хэмминга  (15;11),

которую представить в отчёте в виде изображения.

7.  Показать,  исходя  из  выбранного  варианта  сообщений  (по  1  у  каждого  –

часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если

имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное

сообщение.

8.  Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число

на  4.  Принять  данное  число  как  число  информационных  разрядов  в

передаваемом  сообщении.  Вычислить  для  данного  числа  минимальное

число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

9.  Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от

максимального  числа  баллов  БаРС  за  данную  лабораторную).  Написать

программу на любом языке программирования, которая на вход получает

набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение

на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное

сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при

его наличии.

Основные этапы вычисления

*** некоторые синдромы не соответствуют тем битам, в которых присутствует ошибка. В коде программы это исправлено, однако в тестах и фотографиях тетради эти ошибки всё ещё присутствуют.

Задание 1

Сообщение 1:

Рисунок 1

Сообщение 2:

Рисунок 2

Сообщение 3:

Рисунок 3

Сообщение 4:

Рисунок 4

Задание 2

Сообщение 1:

Рисунок 5

Рисунок 6

Задание 3

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Дополнительное задание

Код программы на Python:

print('Введите сообщение из 7 битов')

message = input()

if len(message) != 7:
    print('Броу, давай без приколов')
    exit(1)

s1 = int(message[0]) ^ int(message[2]) ^ int(message[4]) ^ int(message[6])
s2 = int(message[1]) ^ int(message[2]) ^ int(message[5]) ^ int(message[6])
s3 = int(message[3]) ^ int(message[4]) ^ int(message[5]) ^ int(message[6])

syndrome = str(s1) + str(s2) + str(s3)
print(syndrome)

match syndrome:
    case '000':
        print('Ошибок нет. Всё кул ^_^')

    case '001':
        print('Ошибка в четвертом бите')
        if message[3] == '0':
            message = message[:3] + '1' + message[4:]
        else:
            message = message[:3] + '0' + message[4:]

        print('Верное сообщение: ', message)

    case '010':
        print('Ошибка во втором бите')
        if message[1] == '0':
            message = message[1] + '1' + message[2:]
        else:
            message = message[1] + '0' + message[2:]

        print('Верное сообщение: ', message)

    case '011':
        print('Ошибка в шестом бите')
        if message[5] == '0':
            message = message[:5] + '1' + message[6:]
        else:
            message = message[:5] + '0' + message[6:]

        print('Верное сообщение: ', message)

    case '100':
        print('Ошибка в первом бите')
        if message[0] == '0':
            message = '1' + message[2:]
        else:
            message = '0' + message[2:]

        print('Верное сообщение: ', message)

    case '101':
        print('Ошибка в пятом бите')
        if message[4] == '0':
            message = message[:4] + '1' + message[5:]
        else:
            message = message[:4] + '0' + message[5:]

        print('Верное сообщение: ', message)

    case '110':
        print('Ошибка в третьем бите')
        if message[2] == '0':
            message = message[:2] + '1' + message[3:]
        else:
            message = message[:2] + '0' + message[3:]

        print('Верное сообщение: ', message)

    case '111':
        print('Ошибка в седьмом бите')
        if message[1] == '0':
            message = message[:7] + '1'
        else:
            message = message[:7] + '0'

        print('Верное сообщение: ', message)

Тест №1

Рисунок 10

Тест №2

Рисунок 11

Тест №3

Рисунок 12

Тест №4

Рисунок 13

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с кодом Хемминга. Узнал принцип его работы, научился составлять таблицы Хемминга для проверки сообщения на ошибки, научился вычислять синдромы сообщения и при помощи них находить ошибки в полученном сообщении, а также закрепил навыки программирования на языке Python.

Список литературы

AGalilov (название YouTube канала), Код Хэмминга. Самоконтролирующийся и самокорректирующийся код. –  URL: https://youtu.be/QsBYshN5idw?si=iddXwSZEYuyY0KgW  (Дата обращения: 07.10.2023)

П.В. Балакшин, В.В. Соснин, И.В. Калинин, Т.А. Малышева, С.В. Раков, Н.Г. Рущенко, А.М. Дергачев Информатика: лабораторные работы и тесты [Электронный ресурс] – https://t.me/balakshin_students (Дата обращения: 09.10.2023)